53	SANITAIR

53.31	Hygiene+ Systeem

53.31.10-a	BEDIENINGSPANEEL VOOR HET SPOELWATERRESERVOIR

0.	VISIGN FOR CARE BEDIENINGSPLAAT

1.	BEDIENNGSPANEEL

Fabrikaat: Viega

Type: VISIGN F.CARE SENS model 8352.21

Systeem: Afbouw bedieningsplaat met Hygienespoelfunctie

Voeding: Netvoeding (Aansluitspanning 230 V/50 Hz)

Materiaal: Kunststof

Kleur: Wit-Alpine

Bediening: Sensitive, Contactloze bediening,

Toepassing: voor Visign 2-UP-inbouwreservoirs en dubbele spoelmogelijkheid

Beschermklasse:  IP 68 / IP54

N.B: De correcte werking van de Hygienespoeling wordt gewaarborgd door een tijds- en

volumegestuurde elektronica,  Instelbare intervallen: 1-12-24-72-168  uur

Instelbare spoelvolumes: 3-4-5-6-7-9 liter. Alle toestellen voor de bedieningsplaat stromend

aansluiten.

53.31.10-b	INBOUWSPOELWATERRESERVOIR

0.	ECO PLUS INBOUWRESERVOIR

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Viega Eco Plus in metalen groenen frame met KIWA-keur model 8161.92.

Inhoud (dm3): 9

Instelbaar; 9- 6 of 4- 3 dm3 kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1300 / 1130  x 490 en planchetbed. 830 x 490.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat: geschikt voor Visign for Care-Bedieningsplaat

Vlotterkraan: aansluiting: 3/8"

Toebehoren:

- spoelbocht

- afvoerbochtDN 90/110

- bevestigingsmiddelen: Inclusief

2.	INBOUWMANTELBUIS, VOORWAND RUWBOUWSET

Fabrikaat: Viega

Type: Model 8350.14

Toepassing: voor aansluiten van Visign bedieningsplaat met 230v/50 Hz voeding

Afmetingen (mm): 2000

Toebehoren:

- Hollewanddoos

- Mantelbuis

- Aansluitaddapter Visign 2 reservoir

3.	NOODVOEDING, INBOUW

Fabrikaat: Viega

Type: Model 8355.91

Toepassing: Noodvoorziening voor wegvallen netspanning

Voeding: 6 volt

Toebehoren:

- Batterij 6 volt