52		WATERINSTALLATIES

52.38		VERBINDINGEN

52.38.21	h	VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

Aanlegwijze:

persverbinding

Fabrikaat: Viega GEOPRESS,

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen van brons zonder o-ring om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor gasleidingen, Toebehoren:

bevestigingsmiddelen: schaar, handperstang en accu- of elektrische perstang en eventueel een mantelbuisafsnijder.

KIWA attest-met-productcertificaat.

K21011/01 van 01-01-2001(tevens van toepassing op de fittingen).

53 SANITAIR

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11		CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Eco Plus in metalen frame met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L.kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1300 / 1130 x 490 en planchetbed. 830 x 490.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof ,metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting: ½ bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen: Completeren middels separaat te bestellen benodigde bevestigingssets of rail, tussen- en/of eindconsoles, gipsplaten en bedieningsplaat (verder uit te breiden met overige sanitair- inbouwelementen).

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

v53.31.11	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Mono voor inbouw of ommetseling met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L. kleine spoeling.

Materiaal: geluiddempende EPS.

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1165 x 510 en planchetbed. 865 x 510.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting ½ bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Eventueel te completeren met vloerbevestigingen of, vloersteun, montagerail en bedieningsplaat

(verder uit te breiden met overige sanitair- inbouwelementen).

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11		CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Steptec inbouwmodule met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9.

instelbaar: 9, 6 of 4,5  met 3L. kleine spoeling.

Materiaal: stalen frame, montagerail en koppelstukken.

Afmetingen (mm): flexibel aan de sanitaire ruimte aan te passen.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting ½ bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Te completeren middels separaat te bestellen benodigde rail (5,5 x te beplaten opp),

gipsplaten (opp.) en bedieningsplaat (verder uit te breiden met overige sanitair- inbouwmodules).

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11		CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Viegaswift-Afbouwpakket 8000.90, art.nr. 406 851,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 dm3 kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 1130 x 1200.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting ½ bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

- montagerail

- zijconsoles

- gipsplaten

- schroeven

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11		CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Viegaswift in metalen frame met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9,

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L. kleine spoeling,

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame,

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1130 / 980 / 830 x 530 en

planchetbed. 830 x 530,

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

½ bn.dr.".

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Completeren middels separaat te bestellen benodigde rail, tussen- en/of eindconsoles, gipsplaten en bedieningsplaat

(verder uit te breiden met overige sanitair- inbouwelementen).

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11		CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Viegaswift-Hoekelement  8032.2, art.nr. 606596,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9,

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L. kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 372(diep) x 744(breed) x 1130(hoog) (zijlengtes 526.)

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting 1/2bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Te completeren met gipsplaten en bedieningsplaat.

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11		CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Eco Plus-Hoekelement  8141,2, art.nr. 606725,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9,

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L. kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 233(diep) x 466(breed) x 1130(hoog) (zijlengtes 330.)

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting 1/2bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Te completeren met gipsplaten en bedieningsplaat.

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11		CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Viegaswift-Projectelement  8000.99, art.nr. 421304.

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9,

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 dm3 kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 850 x 1130.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting 3/8".

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

- gipsplaten

- schroeven

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11		URINOIRCOMBINATIES

0.         URINOIR

1.         SPOELSYSTEEM, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Eco Plus-Urinoir  8164.5, art.nr. 611934,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 233(diep) x 466(breed) x 1130(hoog) (zijlengtes 330.)

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Geschikt voor montage van de montagesets met infraroodbesturing (9V, 230V) of

druktoetsbediening. Afvoerbocht DN50, zelfklevende afdichtingflens, bevestiging

materiaal voor element en urinoir, wastafel , armatuurdrager en afvoerbevestiging in

hoogte verstelbaar.

Maximale hoogte wateraansluiting= 880 mm.

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11		URINOIRCOMBINATIES

0.         URINOIR

1.         SPOELSYSTEEM, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Swift Urinoir,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Materiaal: verzinkt staal.

Aansluitingen: 1/2".

Geschikt voor Viegaswift module

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Geschikt voor montage van de montagesets met infraroodbesturing (9V, 230V) of

druktoetsbediening. Afvoerbocht DN50, zelfklevende afdichtingflens, bevestiging

materiaal voor element en urinoir, wastafel , armatuurdrager en afvoerbevestiging in

hoogte verstelbaar.

Maximale hoogte wateraansluiting= 880 mm.

53		SANITAIR

53.32                   WASTAFEL/UITSTORTGOOTSTEEN/BIDET/KRAAN MODULE

53.80		TOEBEHOREN SANITAIR

53.81                     BASISCONSTRUCTIE VOORZETWAND

53.81.10               STEPTEC-RAIL

Fabrikaat: Viega Steptec-rail voor verdiepinghoge scheidingswanden

Materiaal: verzinkt staal

Afmeting± 40 x 40 x 500 mm.

53.81.11               STEPTEC-VERBINDER

Fabrikaat: Viega Steptec verbindingsstuk

Materiaal: Verzinkt staal

- voorgemonteerd, met binnendraad

53.81.11               STEPTEC-SCHARNIERVERBINDING

Fabrikaat: Viega Steptec-scharnierverbinding

Materiaal: Verzinkt staal.

- traploos verstelbaar, van 0 tot 180.

53.81.11               STEPTEC-BEVESTIGINGSSET

Fabrikaat: Viega Steptec bevestigingsset.

Bevestigingsmateriaal voor wand-, vloer-

Of plafondbevestiging van Viega steptec-rails

54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES

54	BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES

54.38	VERBINDINGEN

54.38.21-a	VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

0.	VASTE VERBINDING

1.	LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

Fabrikaat: Viega.

Profipress persfittingen voor sprinklerinstallaties.

VdS gecertificeerd.

DVGW gecertificeerd en gepatenteerd lekcontrole "SC-Contur" (safety connenction)

Materiaal O-ring: EPDM.

- diameter (mm): 22.

- diameter (mm): 28.

- diameter (mm): 35.

- diameter (mm): 42.

- diameter (mm): 54.

- diameter (mm): conform tekening.

- verbinding: pers.

Belastbaar tot 95° en 16 bar.

Materiaal: koper.

54		BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES

54.50		APPENDAGES

54.50.50		LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

0.	LEIDINGDOORVOERHULPSTUK,

1.	MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

55 GASINSTALLATIES

55	GASINSTALLATIES

55.38	VERBINDINGEN

55.38.21-a	VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

0.	VASTE VERBINDING

1.	LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

Fabrikaat:

VIEGA.

PERSFITTINGEN

\Profipress G, rood koper c.q. brons met HNBR-O-ring.

Met GASTEC QA-kwaliteitskeurmerk, Certificaatnr.  Q 96/060.

DVGW-gecertificeerd en gepatenteerd SC-Contur (safety connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Maximale werkdruk 200 mbar.

Gebruikstemperatuur van -20 tot + 70°.

Voor distributie van  aardgas en vloeibare gassen (propaan, butaan) dieselolie en stookolie.

\Sanpress Inox G.

Met HNBR-O-ring.

Te combineren met Sanpress Inox buis.

Van roestvast staal Nr. 1.4401 en 1.4408 (316),

volgens DIN 1988, getest volgens DVGW-werkblad W534, met DVGW-systeemmerk.

DVGW-gecertificeerd en gepatenteerd SC-Contur (safety connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

\Pexfit-fittingen te combineren met PE-Xc-Pexfit-Fosta G buis, aluminium versterkt, geel, zonder mantelbuis.

Met GASTEC-QA keurmerk.

\Pexfit-fittingen te combineren met PE-Xc-Pexfit-Fosta G buis, aluminium versterkt, geel,met  gele mantelbuis.

Met GASTEC-QA keurmerk.

\- diameter (mm): van 12 tot en met 28 mm.

\- diameter (mm): van 35 tot en met 54 mm.

\- diameter (mm): van 64 tot en met 108 mm.

\- diameter (mm): conform tekening.

\- diameter (mm): Pexfit-fittingen en Pexfit-FostaG buis van 16 tot en met 25 mm

.- verbinding pers.

56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56		PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.38		METALEN BUISLEIDINGEN

56.38.21		AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS

0.	AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:

Persverbinding.

Fabrikaat: Viega “Prestabo”.

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole 	“SC-Contur” (safety 				connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: Dunwandig staal met het werkstofnr:

1.0308(E235) vlgs Nen EN 10305-3 buitenzijde

galvanisch verzinkt met een zinklaagdikte van

8-15µ (blauwgechromateerd).

Nominale diameter (in mm):									15,18,22,28,35,42,54,64,76.1,88.9 en 108,8 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te 								complementeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV installaties.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega 							voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt 							worden.

1.	STALEN BUIS

Fabrikaat: Viega “Prestabo”.

Systeembuis van dunwandig staal met

Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), volgens Nen EN 10305-3.

Buitenzijde galvanisch verzinkt.

Hulpstukken:

Persfittingen van dunwandig staal, buitenzijde galvanisch verzinkt met DVGW-                gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole 	“SC-Contur” (safety 			connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

- bevestigingsmiddelen

Fabrikaat: Viega “Prestabo”

Systeembuis van dunwandig staal met

Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), volgens Nen EN 10305-3.

Buitenzijde galvanisch verzinkt met een kunststof ommanteling van Polypropyleen (PP)                                  	wit (ral9001).

Nominale diameter (in mm):							15,18,22,28,35,42,54,64,76.1,88.9 en 108,8 mm.

Hulpstukken:

Persfittingen van dunwandig staal, buitenzijde galvanisch verzinkt met DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole 	“SC-Contur” (safety 		connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

- bevestigingsmiddelen

56		PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.38		METALEN BUISLEIDINGEN

56.38.21		AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS

0.	AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:

persverbinding

Fabrikaat: Viega "Profipress".

met KIWA-keur Certificaatnr. K 6312/03 en

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper, draadfittingen van brons.

Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- perslucht-en sprinklerinstallaties (VdS gecertificeerd).

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

1.	KOPEREN BUIS.

De buis moet voldoen aan:

BRL-K 760703 NEN-EN 1057.

56		PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.38		METALEN BUISLEIDINGEN

56.38.21		AANLEG METALEN BUISLEIDING, CORROSIEVAST-STALEN BUIS

0.	AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:

persverbinding

Fabrikaat: Viega “Sanpress Inox”.

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal fittingen: roestvaststaal (edelstaal).

Nominale diameter (in mm): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0.

Hulpstukken: Alle benodigde fittingen en buis om de installatie te completeren.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

1.	CORROSIEVAST-STALEN BUIS

Fabrikaat: Viega  "Sanpress Inox" (RVS 1.4401-  1.4408),

volgens DIN 1988, getest volgens DVGW-werkblad W 534, met DVGW-systeemmerk,

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal fittingen: roestvaststaal (edelstaal).

Materiaal buis: alle diameters roestvaststaal.

Nominale diameter (in mm): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0.

Hulpstukken: Alle benodigde fittingen en buis om de installatie te completeren.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

CORROSIEVAST-STALEN BUIS

Fabrikaat: Viega "Sanpress Inox" (RVS 1.4521),

volgens DIN 1988, getest volgens DVGW-werkblad W 534, met DVGW-systeemmerk,

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal fittingen: roestvaststaal (edelstaal).

Materiaal buis: alle diameters roestvaststaal.

Nominale diameter (in mm): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0.

Hulpstukken: Alle benodigde fittingen en buis om de installatie te completeren.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

56		PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.33		KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

56.33.10			AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0.	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING

Aanlegwijze:

Persverbinding.

Fabrikaat: Viega “Pexfit”.

Materiaal: brons

Nominale diameter (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te 								complementeren.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega 							voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt 							worden.

1.	KUNSTSTOF BUIS

KUNSTST., PE-X , ALUM. TUSSENL. (BRL K536/03-E+w02)

Fabrikaat: Viega Pexfit FOSTA,

vormstabiele buis, maximaal belastbaar tot 95 graden bij 6 bar en 70 graden bij 8 bar (kortstondig 100 graden).

Materiaal: PE-Xc met PE buitenmantel eventueel in een mantelbuis uit te voeren.

Nominale diameter (mm): 16, 20,25, 32, 40, 50, 63.

Wanddikte (mm): resp. 2.0, 2.3, 2.8,3.2, 3.5,4.0,4.5.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen van brons zonder O-ring om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- en gasleidingen, de buis is tevens geschikt voor CV-installaties.

Toebehoren:

bevestigingsmiddelen: schaar, mantelbuisstripper en handperstang of elektrische perstang en eventueel een mantelbuisafsnijder.

PE-X/Aluminium buizen leveren onder KIWA attest-met-productcertificaat.

K21011/02 van 01-12-2007(tevens van toepassing op de fittingen).

Viega Pexfit FOSTA heeft tevens het KOMO-attest-met-productcertificaat nr. K21051/02                  		            van 01-12-2007.

56		PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.38		VERBINDINGEN

56.38.21		VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

0.	VASTE VERBINDING

1.	LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

Fabrikaat: Viega “Prestabo”.

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole 	“SC-Contur” (safety 				connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: Dunwandig staal met het Werkstoff-Nr

1.0308(E235) vlgs Nen EN 10305-3 buitenzijde

galvanisch verzinkt met een zinklaagdikte van

8-15µ (blauwgechromateerd).

Nominale diameter (in mm):									15,18,22,28,35,42,54,64,76.1,88.9 en 108,8 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te 								complementeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV installaties.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega 							voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt 							worden.

56		PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.38		VERBINDINGEN

56.38.21		VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

0.	VASTE VERBINDING

Fabrikaat: Viega "Profipress".

met KIWA-keur Certificaatnr. K 6312/03 en

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper, draadfittingen van brons.

Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- perslucht- en sprinklerinstallaties (VdS gecertificeerd).

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

1.	LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

Fabrikaat: Viega "Profipress".

met KIWA-keur Certificaatnr. K 6312/03 en

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper, draadfittingen van brons.

Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- perslucht- en sprinklerinstallaties (VdS gecertificeerd).

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.31		METALEN BUISLEIDINGEN

60.31.20		AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS

0.	AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:

Persverbinding.

Fabrikaat: Viega “Prestabo”.

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole 	“SC-Contur” (safety 				connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: Dunwandig staal met het Werkstoff-Nr

1.0308(E235) vlgs Nen EN 10305-3 buitenzijde

galvanisch verzinkt met een zinklaagdikte van

8-15µ (blauwgechromateerd).

Nominale diameter (in mm):									15,18,22,28,35,42,54,64,76.1,88.9 en 108,8 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te 								complementeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV installaties.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega 							voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt 							worden.

1.	STALEN BUIS

Fabrikaat: Viega Prestabo.

Systeembuis van dunwandig staal met

Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), volgens Nen EN 10305-3.

Buitenzijde galvanisch verzinkt.

Fabrikaat: Viega Prestabo.

Systeembuis van dunwandig staal met

Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235), volgens Nen EN 10305-3.

Buitenzijde galvanisch verzinkt met een kunststofommanteling van Polypropyleen (PP)                                  	wit (ral9001).

Afmetingen (mm):

OPMERKING: diameters conform tekening.

Hulpstukken:

Persfittingen van dunwandig staal, buitenzijde galvanisch verzinkt.

-  bevestigingsmiddelen

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.31		METALEN BUISLEIDINGEN

60.31.20		AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS

0.	AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:

Persverbinding.

Fabrikaat: Viega "Profipress".

met KIWA-keur Certificaatnr. K 6312/03 en

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper, draadfittingen van brons.

Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- perslucht- en sprinklerinstallaties (VdS gecertificeerd).

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

1.	KOPEREN BUIS

De buis moet voldoen aan:

BRL-K 760703 NEN-EN 1057.

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.31		METALEN BUISLEIDINGEN

60.31.20		AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS

0.	AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:

persverbinding

Fabrikaat: Viega "Copatin"

met KIWA-keur Certificaatnr. K 6312/03 (tot en met de maat 54mm),

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper vertind, draadfittingen van brons vertind.

1Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 en 108,0 mm.

Hulpstukken:

1Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- installaties

met dunwandige stalen precisiebuis volgens DIN 2394. Toegestaan voor de afmetingen 12, 15, 22, 28 en 35 mm.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

1.	KOPEREN BUIS

De buis moet voldoen aan:

BRL-K 760703 NEN-EN 1057.

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32		KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32.10		AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0.	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING

KUNSTST., PE-X , ALUM. TUSSENL. (BRL K536/03-E+w02)

1.	KUNSTSTOF BUIS

Fabrikaat: Viega Pexfit FOSTA,

vormstabiele buis, maximaal belastbaar tot 95 graden bij 6 bar en 70 graden bij 8 bar (kortstondig 100 graden).

Materiaal: PE-Xc met PE buitenmantel eventueel in een mantelbuis uit te voeren.

Nominale diameter (mm): 16,20, 25,32, 40, 50,63.

Wanddikte (mm): resp. 2.0, 2.3, 2.8,3.2, 3.5,4.0,4.5.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen van brons zonder o-ring om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- en gasleidingen, de buis is tevens geschikt voor CV-installaties.

Toebehoren:

bevestigingsmiddelen: schaar, mantelbuisstripper en handperstang of elektrische perstang en eventueel een mantelbuisafsnijder.

PE-X/Aluminium buizen leveren onder KIWA attest met productcertificaat.

K21011/02 van 01-12-2007(tevens van toepassing op de fittingen).

Viega Pexfit FOSTA heeft tevens het KOMO-attest-met-productcertificaat nr. K21051/02                  		            van 01-12-2007.

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32		KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32.10		AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0.	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING

KUNSTSTOF BUIS, PE-X  (BRL K536/03-D-97)

Fabrikaat: Viega Pexfit PLUS,

flexibele buis, maximaal belastbaar tot 95 graden bij 6 bar en 70 graden bij 8 bar (kortstondig 100 graden).

Materiaal: PE-Xc met PE buitenmantel eventueel in een mantelbuis uit te voeren.

Nominale diameter (mm): 12, 16, 20 en 25.

Wanddikte (mm): resp. 1,8,  2,0, 2,3 en 2,8.

Hulpstukken:

1Alle benodigde fittingen van brons zonder O-ring om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- en gasleidingen, de buis is tevens geschikt voor CV-installaties.

Toebehoren:

bevestigingsmiddelen: schaar, mantelbuisstripper en handperstang, accu- of elektrische perstang en eventueel een mantelbuisafsnijder.

PE-X-buizen leveren onder KIWA attest-met-productcertificaat.

K21012/01 van 01-01-2001 (tevens van toepassing op de fittingen). Viega Pexfit PLUS heeft tevens het KOMO-attest-met-productcertificaat nr. K21052/01.

1.	KUNSTSTOF BUIS

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.38		VERBINDINGEN

60.38.21		VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

0.	VASTE VERBINDING

1.	LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

Aanlegwijze:

Persverbinding.

Fabrikaat: Viega “Prestabo”.

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole 	“SC-Contur” (safety 				connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: Dunwandig staal met het Werkstoff-Nr

1.0308(E235) vlgs Nen EN 10305-3 buitenzijde

galvanisch verzinkt met een zinklaagdikte van

8-15µ (blauwgechromateerd).

Nominale diameter (in mm):									15,18,22,28,35,42,54,64,76.1,88.9 en 108,8 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te 								complementeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV installaties.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega 							voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt 							worden.

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.38		VERBINDINGEN

60.38.21		VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

0.	VASTE VERBINDING

Aanlegwijze:

Persverbinding.

Fabrikaat: Viega "Profipress".

met KIWA-keur Certificaatnr. K 6312/03 en

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper, draadfittingen van brons.

Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- perslucht- en sprinklerinstallaties (VdS gecertificeerd).

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

1.	LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

Aanlegwijze:

Persverbinding.

Fabrikaat: Viega "Profipress".

met KIWA-keur Certificaatnr. K 6312/03 en

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper, draadfittingen van brons.

Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0 mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- perslucht- en sprinklerinstallaties (VdS gecertificeerd).

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.38		VERBINDINGEN

60.38.21		VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

0.	VASTE VERBINDING

Fabrikaat: Viega "Copatin"

met KIWA-keur Certificaatnr. K 6312/03 (tot en met de maat 54mm),

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper vertind, draadfittingen van brons vertind.

1Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 en 108,0 mm.

Hulpstukken:

1Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- installaties

met dunwandige stalen precisiebuis volgens DIN 2394. Toegestaan voor de afmetingen 12, 15, 22, 28 en 35 mm.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

1.	LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.38		VERBINDINGEN

60.38.21		VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

0.	VASTE VERBINDING

Fabrikaat: Viega Pexfit FOSTA,

vormstabiele buis, maximaal belastbaar tot 95 graden bij 6 bar en 70 graden bij 8 bar (kortstondig 100 graden).

Materiaal: PE-Xc met PE buitenmantel eventueel in een mantelbuis uit te voeren.

Nominale diameter (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.

Wanddikte (mm): resp. 2.0, 2.3, 2.8,3.2, 3.5,4.0,4.5.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen van brons zonder O-ring om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- en gasleidingen, de buis is tevens geschikt voor CV-installaties.

Toebehoren:

bevestigingsmiddelen: schaar, mantelbuisstripper en handperstang of elektrische perstang en eventueel een mantelbuisafsnijder.

PE-X/Aluminium buizen leveren onder KIWA attest-met-productcertificaat.

K21011/02 van 01-12-2007(tevens van toepassing op de fittingen).

Viega Pexfit FOSTA heeft tevens het KOMO-attest-met-productcertificaat nr. K21051/02                  		            van 01-12-2007.

1.	LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK

Fabrikaat: Viega Pexfit FOSTA,

vormstabiele buis, maximaal belastbaar tot 95 graden bij 6 bar en 70 graden bij 8 bar (kortstondig 100 graden).

Materiaal: PE-Xc met PE buitenmantel eventueel in een mantelbuis uit te voeren.

Nominale diameter (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50,63.

Wanddikte (mm): resp. 2.0,  2.3,  2.8,3.2, 3.5,4.0,4.5.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen van brons zonder O-ring om de installatie te completeren. De fittingen zijn tevens geschikt voor CV- en gasleidingen, de buis is tevens geschikt voor CV-installaties.

Toebehoren:

bevestigingsmiddelen: schaar, mantelbuisstripper en handperstang of elektrische perstang en eventueel een mantelbuisafsnijder.

PE-X/Aluminium buizen leveren onder KIWA attest-met-productcertificaat.

K21011/02 van 01-12-2007(tevens van toepassing op de fittingen).

Viega Pexfit FOSTA heeft tevens het KOMO-attest-met-productcertificaat nr. K21051/02 van 01-12-2007.

56.38.21		AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS

0.	AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:

persverbinding

Fabrikaat: Viega "Profipress G".

Met GASTEC-QA keur. Nr Q96/060. Beproefd volgens keuringseis 186 klemfittingen voor het verbinden van koperen gasbuizen.

Persfittingen worden volgens de NEN 1078 aangezien als niet demonteerbaar en kunnen vervolgens ingestort worden.

Deze fittingen zijn tevens geschikt voor perslucht waarbij een olieconcentratie heerst van meer dan 25mgM3.

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal: "gewone" fittingen in roodkoper, draadfittingen van brons.

Nominale diameter (in mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54mm.

Hulpstukken:

Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

1.	KOPEREN BUIS.

De buis moet voldoen aan:

BRL-K 760703 NEN-EN 1057.

56.38.21	AANLEG METALEN BUISLEIDING, CORROSIEVAST-STALEN BUIS

0.	AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:

persverbinding

Fabrikaat: Viega “Sanpress Inox G”.

Persfittingen worden geproduceerd volgens DVGW-keur W534

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Deze fittingen zijn tevens geschikt voor perslucht waarbij een olieconcentratie heerst van meer dan 25mgM3.

Materiaal fittingen: roestvaststaal (edelstaal).

Nominale diameter (in mm): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0.

Hulpstukken: Alle benodigde fittingen en buis om de installatie te completeren.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

1.	CORROSIEVAST-STALEN BUIS

Fabrikaat: Viega "Sanpress Inox" (RVS 1.4401- 1.4408),

volgens DIN 1988, getest volgens DVGW-werkblad W 534, met DVGW-systeemmerk,

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal fittingen: roestvaststaal (edelstaal).

Materiaal buis: alle diameters roestvaststaal.

Nominale diameter (in mm): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0.

Hulpstukken: Alle benodigde fittingen en buis om de installatie te completeren.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

CORROSIEVAST-STALEN BUIS

Fabrikaat: Viega "Sanpress Inox" (RVS 1.4521),

volgens DIN 1988, getest volgens DVGW-werkblad W 534, met DVGW-systeemmerk,

DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection),

dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

Materiaal fittingen: roestvaststaal (edelstaal).

Materiaal buis: alle diameters roestvaststaal.

Nominale diameter (in mm): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54,64, 76,1, 88,9 en 108,0.

Hulpstukken: Alle benodigde fittingen en buis om de installatie te completeren.

Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.