53		SANITAIR

53.33		WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES

53.31.11	a	Viega Eco Plus wastafelelement in hoogte verstelbaar

0.	Barrièrevrije wastafel in hoogte verstelbaar

1.	Wastafel met eengatarmatuur

Fabrikaat: Viega type Eco Plus wastafelelement i.h.v.

In gepoedercoat stalen frame model 8164.21

instelbaar instelbereik van 20 cm.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm):  1130 / 490.

Bediening:Drukknop

Toebehoren:

- 2 hoekstopkranen G½  – G⅜

- Inbouwaansluitbox met in hoogte verstelbare sifon

- Rubber manchet DN40/30

-wanddoorvoeringen

- Bevestigingsmateriaal voor element en keramiek

- Schroeven voor bevestiging van metalen staanderwerk

- Gat 11 mm voor bevestiging aan houtconstructies

- Uitlijnhulp

Allen toepasbaar bij wastafels met een totaalgewicht incl. kraan van 15-21 kg.

2.	Afdekplaat voor wastafel model 8164.21

Fabrikaat: Viega afdekplaat model 8064.22

Materiaal: Helder lichtgrijs glas

Toebehoren :

- Drukknop met rozet voor individuele hoogte instelling van wastafel

- 2 Dubbele rechte aansluitingen met klemkoppeling d10

- 2 aansluitbuizen verchroomd d10

- Afvoerbocht 300mm messing verchroomd

- Afdekplaat kunststof verchroomd voor inbouwaansluitbox