53 SANITAIR

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	c	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Steptec inbouwmodule met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9.

instelbaar: 9, 6 of 4,5  met 3L. kleine spoeling.

Materiaal: stalen frame, montagerail en koppelstukken.

Afmetingen (mm): flexibel aan de sanitaire ruimte aan te passen.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting ½ bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Te completeren middels separaat te bestellen benodigde rail (5,5 x te beplaten opp),

gipsplaten (opp.) en bedieningsplaat (verder uit te breiden met overige sanitair- inbouwmodules).

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	d	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Viegaswift-Afbouwpakket 8000.90, art.nr. 406 851,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 dm3 kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 1130 x 1200.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting ½ bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

- montagerail

- zijconsoles

- gipsplaten

- schroeven

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	f	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Viegaswift in metalen frame met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9,

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L. kleine spoeling,

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame,

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1130 / 980 / 830 x 530 en

planchetbed. 830 x 530,

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

½ bn.dr.".

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Completeren middels separaat te bestellen benodigde rail, tussen- en/of eindconsoles, gipsplaten en bedieningsplaat

(verder uit te breiden met overige sanitair- inbouwelementen).

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	g	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Viegaswift-Hoekelement  8032.2, art.nr. 606596,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9,

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L. kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 372(diep) x 744(breed) x 1130(hoog) (zijlengtes 526.)

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting 1/2bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Te completeren met gipsplaten en bedieningsplaat.

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	h	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Eco Plus-Hoekelement  8141,2, art.nr. 606725,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9,

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L. kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 233(diep) x 466(breed) x 1130(hoog) (zijlengtes 330.)

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting 1/2bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Te completeren met gipsplaten en bedieningsplaat.

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	i	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Viegaswift-Projectelement  8000.99, art.nr. 421304.

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9,

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 dm3 kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 850 x 1130.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting 3/8".

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

- gipsplaten

- schroeven

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	j	URINOIRCOMBINATIES

0.         URINOIR

1.         SPOELSYSTEEM, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Eco Plus-Urinoir  8164.5, art.nr. 611934,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 233(diep) x 466(breed) x 1130(hoog) (zijlengtes 330.)

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Geschikt voor montage van de montagesets met infraroodbesturing (9V, 230V) of

druktoetsbediening. Afvoerbocht DN50, zelfklevende afdichtingflens, bevestiging

materiaal voor element en urinoir, wastafel , armatuurdrager en afvoerbevestiging in

hoogte verstelbaar.

Maximale hoogte wateraansluiting= 880 mm.

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	k	URINOIRCOMBINATIES

0.         URINOIR

1.         SPOELSYSTEEM, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Swift Urinoir,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Materiaal: verzinkt staal.

Aansluitingen: 1/2".

Geschikt voor Viegaswift module

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Geschikt voor montage van de montagesets met infraroodbesturing (9V, 230V) of

druktoetsbediening. Afvoerbocht DN50, zelfklevende afdichtingflens, bevestiging

materiaal voor element en urinoir, wastafel , armatuurdrager en afvoerbevestiging in

hoogte verstelbaar.

Maximale hoogte wateraansluiting= 880 mm.

53		SANITAIR

53.32                   WASTAFEL/UITSTORTGOOTSTEEN/BIDET/KRAAN MODULE

53.80		TOEBEHOREN SANITAIR

53.81                     BASISCONSTRUCTIE VOORZETWAND

53.81.10               STEPTEC-RAIL

Fabrikaat: Viega Steptec-rail voor verdiepinghoge scheidingswanden

Materiaal: verzinkt staal

Afmeting± 40 x 40 x 500 mm.

53.81.11               STEPTEC-VERBINDER

Fabrikaat: Viega Steptec verbindingsstuk

Materiaal: Verzinkt staal

- voorgemonteerd, met binnendraad

53.81.11               STEPTEC-SCHARNIERVERBINDING

Fabrikaat: Viega Steptec-scharnierverbinding

Materiaal: Verzinkt staal.

- traploos verstelbaar, van 0 tot 180.

53.81.11               STEPTEC-BEVESTIGINGSSET

Fabrikaat: Viega Steptec bevestigingsset.

Bevestigingsmateriaal voor wand-, vloer-

Of plafondbevestiging van Viega steptec-rails