53 SANITAIR

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	a	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT WAND

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Eco Plus

In metalen frame met KIWA-keur model 8161.92

Inhoud (dm3): 9

instelbaar 9 tot, 6 of 3 tot 4 met kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1300 / 1130.

Bediening/afdekplaat:

- vorm: Alle bedieningsplaten  in het Viega assortiment.

- materiaal: kunststof ,metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting: ½ bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

-Geluidisolatieset voor keramiek