53 SANITAIR

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	b	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Mono voor inbouw of ommetseling met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L. kleine spoeling.

Materiaal: geluiddempende EPS.

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1165 x 510 en planchetbed. 865 x 510.

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting ½ bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Eventueel te completeren met vloerbevestigingen of, vloersteun, montagerail en bedieningsplaat

(verder uit te breiden met overige sanitair- inbouwelementen).