08.08.2019

Advantix-douchegoten

Aanbestedingsteksten

Artikelteksten

- Inhoudsopgave

1	Advantix Cleviva-douchegoten inbouwhoogte vanaf 25 mm	3

2	Advantix Cleviva-douchegoten inbouwhoogte vanaf 70 mm	4

3	Advantix Cleviva-douchegoten inbouwhoogte vanaf 95 mm	6

4	Advantix Cleviva-douchegoten Advantix Cleviva-douchegoot-accessoires	8

5	Advantix-douchegoot Advantix-douchegoot inbouwhoogte vanaf 95 mm, compleet model	12

6	Advantix-douchegoot Advantix-douchegoot-basiselement	19

7	Advantix-douchegoten inbouwhoogte vanaf 40 mm	23

8	Advantix-douchegoten inbouwhoogte vanaf 70 mm	24

9	Advantix-douchegoten inbouwhoogte vanaf 95 mm	26

10	Advantix-douchegoten Advantix-douchegoot-accessoires	28

11	Advantix Vario-douchegoten inbouwhoogte vanaf 70 mm	48

12	Advantix Vario-douchegoten inbouwhoogte vanaf 95 mm	49

13	Advantix Vario-douchegoten Advantix Vario-douchegoot-accessoires	50

14	Advantix Vario-douchegoot wand inbouwhoogte vanaf 70 mm	60

15	Advantix Vario-douchegoot wand inbouwhoogte vanaf 90 mm	61

16	Advantix Vario-douchegoot wand Advantix Vario-douchegoot-toebehoren wand	62

17	Advantix-hoekafvoeren inbouwhoogte vanaf 110 mm	66

18	Advantix-hoekafvoeren Advantix-hoekafvoeren-toebehoren	70

# Advantix Cleviva-douchegoten inbouwhoogte vanaf 25 mm

Artikel-nr.: 797270

Model-nr.: 498190

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoten,

Verticaal model DN 50       Viega 797270

Advantix Cleviva-douchegoot

Afvoer verticaal

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

zonder sifon

DN 50                       Viega 797270

# Advantix Cleviva-douchegoten inbouwhoogte vanaf 70 mm

Artikel-nr.: 794491

Model-nr.: 498111

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoten,renovatie.

800, inlegger Visign C1     Viega 794491

Advantix Cleviva-douchegoten

met Advantix-profiel en inlegger

Visign C1

(renovatiemodel)

Waterslothoogte 25 mm

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

met afdichtingsmanchet

af fabriek voorgemonteerd

Roestvast staal 14301

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253

mat

800                         Viega 794491

Artikel-nr.: 794507

Model-nr.: 498111

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoten,renovatie.

1000, inlegger Visign C1    Viega 794507

Advantix Cleviva-douchegoten

met Advantix-profiel en inlegger

Visign C1

(renovatiemodel)

Waterslothoogte 25 mm

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

met afdichtingsmanchet

af fabriek voorgemonteerd

Roestvast staal 14301

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253

mat

1000                        Viega 794507

Artikel-nr.: 794514

Model-nr.: 498111

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoten,renovatie.

1200, inlegger Visign C1    Viega 794514

Advantix Cleviva-douchegoten

met Advantix-profiel en inlegger

Visign C1

(renovatiemodel)

Waterslothoogte 25 mm

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

met afdichtingsmanchet

af fabriek voorgemonteerd

Roestvast staal 14301

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253

mat

1200                        Viega 794514

Artikel-nr.: 794415

Model-nr.: 498181

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoot basiselement

renovatiemodel, DN 40/50  Viega 794415

Advantix Cleviva-douchegoten

Basiselement

(renovatiemodel)

Waterslothoogte 25 mm

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche) met

Afdichtingsmanchet

af fabriek voorgemonteerd

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253

DN 40/50                    Viega 794415

# Advantix Cleviva-douchegoten inbouwhoogte vanaf 95 mm

Artikel-nr.: 794460

Model-nr.: 498110

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoten

800, inlegger Visign C1     Viega 794460

Advantix Cleviva-douchegoten

met Advantix-profiel en inlegger

Visign C1

Waterslothoogte 50 mm

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

met afdichtingsmanchet

af fabriek voorgemonteerd

Roestvast staal 1.4301

kwaliteitscontrole volgens DIN EN 1253

mat

800                         Viega 794460

Artikel-nr.: 794477

Model-nr.: 498110

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoten

1000, inlegger Visign C1    Viega 794477

Advantix Cleviva-douchegoten

met Advantix-profiel en inlegger

Visign C1

Waterslothoogte 50 mm

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

met afdichtingsmanchet

af fabriek voorgemonteerd

Roestvast staal 1.4301

kwaliteitscontrole volgens DIN EN 1253

mat

1000                        Viega 794477

Artikel-nr.: 794484

Model-nr.: 498110

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoten

1200, inlegger Visign C1    Viega 794484

Advantix Cleviva-douchegoten

met Advantix-profiel en inlegger

Visign C1

Waterslothoogte 50 mm

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

met afdichtingsmanchet

af fabriek voorgemonteerd

Roestvast staal 1.4301

kwaliteitscontrole volgens DIN EN 1253

mat

1200                        Viega 794484

Artikel-nr.: 794408

Model-nr.: 498180

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoot basiselement

DN40/50                     Viega 794408

Advantix Cleviva-douchegoten

Basiselement

Waterslothoogte 50 mm

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche) met

Afdichtingsmanchet

af fabriek voorgemonteerd

kwaliteitscontrole volgens DIN EN 1253

DN 40/50                    Viega 794408

# Advantix Cleviva-douchegoten Advantix Cleviva-douchegoot-accessoires

Artikel-nr.: 794095

Model-nr.: 498150

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoten inlegger

Visign C1, mat             Viega 794095

Advantix Cleviva-douchegoten

Inlegger Visign C1

Inloopopening enkel

Roestvast staal 1.4301

mat                        Viega 794095

Artikel-nr.: 794101

Model-nr.: 498160

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoten inlegger

Visign C2, mat             Viega 794101

Advantix Cleviva-douchegoten

Inlegger Visign C2

Inloopopening dubbel

Roestvast staal 1.4301

mat                        Viega 794101

Artikel-nr.: 794118

Model-nr.: 498130

Stuks

Advantix Cleviva-profiel douchegoot

800, mat                   Viega 794118

Artikel-nr.: 794125

Model-nr.: 498131

Stuks

Advantix Cleviva-profiel douchegoot

1000, mat                  Viega 794125

Artikel-nr.: 794132

Model-nr.: 498132

Stuks

Advantix Cleviva-profiel douchegoot

1200, mat                  Viega 794132

Artikel-nr.: 797003

Model-nr.: 498189

Stuks

Advantix Cleviva-douchegoot

Bevestigingsset             Viega 797003

Advantix Cleviva-douchegoot

Bevestigingsset

-                           Viega 797003

Artikel-nr.: 790448

Model-nr.: 491490

Stuks

Advantix-geluidsisolerend element

voor badkamer-/vloerafvoeren   Viega 790448

Advantix-geluidsisolerend element

geschikt voor Advantix-badkamer-/

Vloerafvoeren

verouderingsbestand en blijvend elastisch

Technische gegevens

dynamische stijfheid

kleiner dan of gelijk aan 30 MN/m3

goedgekeurde geluidsisolatie conform

DIN 4109:2016 en VDI 4100

CE-conform

500 X 350 X 3               Viega 790448

Artikel-nr.: 791650

Model-nr.: 491490

Stuks

Advantix-geluidsisolerend element

voor badkamer-/vloerafvoeren   Viega 791650

Advantix-geluidsisolerend element

geschikt voor Advantix-badkamer-/

Vloerafvoeren

verouderingsbestand en blijvend elastisch

Technische gegevens

dynamische stijfheid

kleiner dan of gelijk aan 30 MN/m3

goedgekeurde geluidsisolatie conform

DIN 4109:2016 en VDI 4100

CE-conform

500 X 350 X 8               Viega 791650

Artikel-nr.: 794897

Model-nr.: 498187

Stuks

Afvoerbuis voor aansluiting op het

afvoersysteem, te lijmen     Viega 794897

Afvoerbuis

voor aansluiting op het afvoersysteem

Binnenaansluiting voor

UK-buisaansluiting (inch)

verlijmbaar

DN40 X 43/50                Viega 794897

Artikel-nr.: 719265

Model-nr.: 616299

Stuks

Afvoerbocht 45° voor aansluiting op

Afvoergarnituur, niet verlijmbaarViega 719265

Afvoerbocht 45°

voor aansluiting op afvoergarnituur,

niet lijmbaar

40/50                       Viega 719265

Artikel-nr.: 689704

Model-nr.: 496590

Stuks

Gereedschap voor demontage van alle

Advantix-roosters Viega 689704

Artikel-nr.: 151874

Model-nr.: 2043

Stuks

Ontbramer

Viega 151874

Artikel-nr.: 491673

Model-nr.: 49235

Stuks

buisdoorvoer R 120, uitvoering DN50,

vert.                      Viega 491673

Advantix-buisdoorvoer

Brandwerend element voor de

plafonddoorvoer van horizontale

badkamer-/vloerafvoer en sifons,

buisdoorvoer met geïntegreerd

schuimend verdikkingsmateriaal voor inbouw

in kernboringen en doorvoeren,

geschikt voor inbouw in vloeren met

een brandwerendheidsklasse van

F30 tot F120 met een vloerdikte

van 150 mm tot 250 mm,

met steenwol voor isolatie,

met algemene

bouwvergunning (ABZ)DIBt-toelating

Z-19.17.-1770,

Uitbreiding van de vergunning is aangevraagd,

te gebruiken met een PP-

buis en aangesloten waterslot-

sifon van min. 30 mm,

DN50                        Viega 491673

# Advantix-douchegoot Advantix-douchegoot inbouwhoogte vanaf 95 mm, compleet model

Artikel-nr.: 753153

Model-nr.: 498310

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER10

750                         Viega 753153

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER10,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

glanzend rooster,

hoekige roostercontour,

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid van de

aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

750                         Viega 753153

Artikel-nr.: 753160

Model-nr.: 498310

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER10

800                         Viega 753160

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER10,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

glanzend rooster,

hoekige roostercontour,

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid van de

aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

800                         Viega 753160

Artikel-nr.: 753177

Model-nr.: 498310

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER10

900                         Viega 753177

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER10,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

glanzend rooster,

hoekige roostercontour,

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid van de

aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

900                         Viega 753177

Artikel-nr.: 753184

Model-nr.: 498310

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER10

1000                        Viega 753184

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER10,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

glanzend rooster,

hoekige roostercontour,

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid van de

aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

1000                        Viega 753184

Artikel-nr.: 753191

Model-nr.: 498310

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER10

1200                        Viega 753191

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER10,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

glanzend rooster,

hoekige roostercontour,

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid van de

aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

1200                        Viega 753191

Artikel-nr.: 753207

Model-nr.: 498320

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER13

750                         Viega 753207

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER13,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

betegelbaar rooster

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

750                         Viega 753207

Artikel-nr.: 753214

Model-nr.: 498320

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER13

800                         Viega 753214

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER13,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

betegelbaar rooster

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

800                         Viega 753214

Artikel-nr.: 753221

Model-nr.: 498320

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER13

900                         Viega 753221

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER13,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

betegelbaar rooster

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

900                         Viega 753221

Artikel-nr.: 753238

Model-nr.: 498320

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER13

1000                        Viega 753238

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER13,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

betegelbaar rooster

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

1000                        Viega 753238

Artikel-nr.: 753245

Model-nr.: 498320

Stuks

Advantix-douchegoot,rooster Visign ER13

1200                        Viega 753245

Advantix-douchegoot

met Advantix-rooster Visign ER13,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche)

of afdichtingsbanen

van roestvast staal 1.4301,

uitgevoerd met:

bezande afdichtingsflens,

betegelbaar rooster

verstelvoetset,

uitneembare sifon,

reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleiding,

draaibare afvoer DN 40,

overgangsstuk naar DN50

en zeefinzet

Technische gegevens:

Belastingsklasse K=300 kg

Waterslothoogte 50 mm

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 10 mm 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een

waterstuwhoogte van 20 mm: 0,55 l/s

1200                        Viega 753245

# Advantix-douchegoot Advantix-douchegoot-basiselement

Artikel-nr.: 736965

Model-nr.: 498210

Stuks

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal,750 mm         Viega 736965

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

met bezande afdichtingsflens,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

750                         Viega 736965

Artikel-nr.: 736972

Model-nr.: 498210

Stuks

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal,800 mm         Viega 736972

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

met bezande afdichtingsflens,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

800                         Viega 736972

Artikel-nr.: 736989

Model-nr.: 498210

Stuks

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal,900 mm         Viega 736989

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

met bezande afdichtingsflens,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

900                         Viega 736989

Artikel-nr.: 736996

Model-nr.: 498210

Stuks

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal,1000 mm        Viega 736996

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

met bezande afdichtingsflens,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

1000                        Viega 736996

Artikel-nr.: 737009

Model-nr.: 498210

Stuks

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal,1200 mm        Viega 737009

Advantix-douchegoot, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

met bezande afdichtingsflens,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

1200                        Viega 737009

Artikel-nr.: 737016

Model-nr.: 498220

Stuks

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal,750 mm         Viega 737016

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

meet haakse, bezande

afdichtingsflens voor wandmontage,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

De dikte van de flens

op de wand bedraagt incl.

geluidsisolatieband 4,5 mm.

750                         Viega 737016

Artikel-nr.: 737023

Model-nr.: 498220

Stuks

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal,800 mm         Viega 737023

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

meet haakse, bezande

afdichtingsflens voor wandmontage,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

De dikte van de flens

op de wand bedraagt incl.

geluidsisolatieband 4,5 mm.

800                         Viega 737023

Artikel-nr.: 737030

Model-nr.: 498220

Stuks

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal,900 mm         Viega 737030

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

meet haakse, bezande

afdichtingsflens voor wandmontage,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

De dikte van de flens

op de wand bedraagt incl.

geluidsisolatieband 4,5 mm.

900                         Viega 737030

Artikel-nr.: 737047

Model-nr.: 498220

Stuks

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal,1000 mm        Viega 737047

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

meet haakse, bezande

afdichtingsflens voor wandmontage,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

De dikte van de flens

op de wand bedraagt incl.

geluidsisolatieband 4,5 mm.

1000                        Viega 737047

Artikel-nr.: 737054

Model-nr.: 498220

Stuks

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal,1200 mm        Viega 737054

Advantix-douchegoot wand, basiselement,

van roestvast staal 1.4301,

meet haakse, bezande

afdichtingsflens voor wandmontage,

met aansluiting voor gootafvoer

voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

De dikte van de flens

op de wand bedraagt incl.

geluidsisolatieband 4,5 mm.

1200                        Viega 737054

# Advantix-douchegoten inbouwhoogte vanaf 40 mm

Artikel-nr.: 737597

Model-nr.: 498294

Stuks

Advantix-douchegoot sifon,

verticale bouwhoogte vanaf 40 mm  Viega 737597

Advantix-douchegoot sifon,

voor Advantix-douchegoten,

Uitvoering verticaal,

voor bouwhoogten vanaf 40 mm,

afvoercapaciteit van 1,05 - 1,1 l/s,

waterslothoogte 50  mm,

met uitneembare sifon,

aansluiting DN 50,

met reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleidingen

50                          Viega 737597

Artikel-nr.: 766955

Model-nr.: 498283

Stuks

Advantix-afvoer

verticaal zonder sifonViega 766955

Advantix-afvoer

voor Advantix douchegoot

verticale uitvoering

zonder sifon

met zeefinzet

DN 40

40                          Viega 766955

# Advantix-douchegoten inbouwhoogte vanaf 70 mm

Artikel-nr.: 737580

Model-nr.: 498293

Stuks

Advantix-douchegoot sifon,

Bouwhoogte vanaf 70 mm            Viega 737580

Advantix-douchegoot sifon,

(renovatiemodel)

voor Advantix-douchegoten,

voor bouwhoogten vanaf 70 mm,

afvoercapaciteit van 0,4 - 0,45 l/s,

waterslothoogte 25  mm,

met uitneembare sifon,

met draaibare sifon

aansluiting DN 40,

met reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleidingen

Bij dit afvoermodel is

gezien de hoge positie van de

aansluitbuis

onvoldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

70                          Viega 737580

Artikel-nr.: 737597

Model-nr.: 498294

Stuks

Advantix-douchegoot sifon,

verticale bouwhoogte vanaf 40 mm  Viega 737597

Advantix-douchegoot sifon,

voor Advantix-douchegoten,

Uitvoering verticaal,

voor bouwhoogten vanaf 40 mm,

afvoercapaciteit van 1,05 - 1,1 l/s,

waterslothoogte 50  mm,

met uitneembare sifon,

aansluiting DN 50,

met reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleidingen

50                          Viega 737597

Artikel-nr.: 766955

Model-nr.: 498283

Stuks

Advantix-afvoer

verticaal zonder sifonViega 766955

Advantix-afvoer

voor Advantix douchegoot

verticale uitvoering

zonder sifon

met zeefinzet

DN 40

40                          Viega 766955

Artikel-nr.: 737566

Model-nr.: 498291

Stuks

Advantix-douchegoot verstelvoetset

Bouwhoogte van 70 - 95 mm      Viega 737566

Advantix-douchegoot verstelvoetset

(renovatiemodel)

voor Advantix-douchegoten

met een bouwhoogte van 70 - 95 mm

70                          Viega 737566

# Advantix-douchegoten inbouwhoogte vanaf 95 mm

Artikel-nr.: 737573

Model-nr.: 498292

Stuks

Advantix-douchegoot sifon,

Bouwhoogten vanaf 95 mm           Viega 737573

Advantix-douchegoot sifon,

voor Advantix-douchegoten,

voor bouwhoogten vanaf 95 mm,

afvoercapaciteit van 0,5 - 0,55 l/s,

waterslothoogte 50  mm,

met uitneembare sifon,

met draaibare sifon DN 40,

met reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleidingen,

Door inkorten van de sifon

is ook ombouw

achteraf naar een renovatiemodel

mogelijk.

Bij dit afvoermodel is

in de laatste inbouwvariant,

in de omgeving van de aansluitbuis geen

voldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

90                          Viega 737573

Artikel-nr.: 737597

Model-nr.: 498294

Stuks

Advantix-douchegoot sifon,

verticale bouwhoogte vanaf 40 mm  Viega 737597

Advantix-douchegoot sifon,

voor Advantix-douchegoten,

Uitvoering verticaal,

voor bouwhoogten vanaf 40 mm,

afvoercapaciteit van 1,05 - 1,1 l/s,

waterslothoogte 50  mm,

met uitneembare sifon,

aansluiting DN 50,

met reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleidingen

50                          Viega 737597

Artikel-nr.: 766955

Model-nr.: 498283

Stuks

Advantix-afvoer

verticaal zonder sifonViega 766955

Advantix-afvoer

voor Advantix douchegoot

verticale uitvoering

zonder sifon

met zeefinzet

DN 40

40                          Viega 766955

Artikel-nr.: 737559

Model-nr.: 498290

Stuks

Advantix-douchegoot verstelvoetset

Bouwhoogte van 95 - 160 mm     Viega 737559

Advantix-douchegoot verstelvoetset

voor Advantix-douchegoot

voor bouwhoogten vanaf 95 - 160 mm

90                          Viega 737559

# Advantix-douchegoten Advantix-douchegoot-accessoires

Artikel-nr.: 736804

Model-nr.: 498230

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

hoekig, roestvast staal,750 mm     Viega 736804

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour, geschikt

voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.50, 4982.51, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81,

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

750                         Viega 736804

Artikel-nr.: 736811

Model-nr.: 498230

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

hoekig, roestvast staal,800 mm     Viega 736811

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour, geschikt

voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.50, 4982.51, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81,

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

800                         Viega 736811

Artikel-nr.: 736828

Model-nr.: 498230

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

hoekig, roestvast staal,900 mm     Viega 736828

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour, geschikt

voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.50, 4982.51, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81,

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

900                         Viega 736828

Artikel-nr.: 736835

Model-nr.: 498230

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

hoekig, roestvast staal,1000 mm    Viega 736835

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour, geschikt

voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.50, 4982.51, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81,

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

1000                        Viega 736835

Artikel-nr.: 736842

Model-nr.: 498230

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

hoekig, roestvast staal,1200 mm    Viega 736842

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour, geschikt

voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.50, 4982.51, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81,

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

1200                        Viega 736842

Artikel-nr.: 737061

Model-nr.: 498240

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

rond, roestvast staal, 750 mm     Viega 737061

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

geschikt voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.60, 4982.61, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

750                         Viega 737061

Artikel-nr.: 737078

Model-nr.: 498240

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

rond, roestvast staal, 800 mm     Viega 737078

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

geschikt voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.60, 4982.61, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

800                         Viega 737078

Artikel-nr.: 737085

Model-nr.: 498240

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

rond, roestvast staal, 900 mm     Viega 737085

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

geschikt voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.60, 4982.61, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

900                         Viega 737085

Artikel-nr.: 737092

Model-nr.: 498240

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

rond, roestvast staal, 1000 mm    Viega 737092

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

geschikt voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.60, 4982.61, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

1000                        Viega 737092

Artikel-nr.: 737108

Model-nr.: 498240

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

rond, roestvast staal, 1200 mm    Viega 737108

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

geschikt voor Advantix-douchegootrooster,

in hoogte verstelbaar

Model 4982.60, 4982.61, 4982.70,

4982.71, 4982.80 en 4982.81

voor bedekkingshoogten van 8 - 20 mm

(tegels en lijm)

1200                        Viega 737108

Artikel-nr.: 745400

Model-nr.: 498296

Stuks

Advantix-douchegoot toebehorenset

voor natuursteenbekleding        Viega 745400

Advantix-douchegoot toebehorenset

voor natuursteenbekleding van 23 tot 36 mm.

geschikt voor Advantix-douchegoten

Montageframe

Model 4982.30 en 4982.40

-                           Viega 745400

Artikel-nr.: 745356

Model-nr.: 498245

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

roestvast staal, 750 mm           Viega 745356

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

standaard uitvoering, geschikt voor alle

Advantix-douchegootrooster,

voor bedekkingshoogten van 12 mm

(tegels en lijm),

750                         Viega 745356

Artikel-nr.: 745363

Model-nr.: 498245

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

roestvast staal, 800 mm           Viega 745363

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

standaard uitvoering, geschikt voor alle

Advantix-douchegootrooster,

voor bedekkingshoogten van 12 mm

(tegels en lijm),

800                         Viega 745363

Artikel-nr.: 745370

Model-nr.: 498245

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

roestvast staal, 900 mm           Viega 745370

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

standaard uitvoering, geschikt voor alle

Advantix-douchegootrooster,

voor bedekkingshoogten van 12 mm

(tegels en lijm),

900                         Viega 745370

Artikel-nr.: 745387

Model-nr.: 498245

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

roestvast staal, 1000 mm          Viega 745387

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

standaard uitvoering, geschikt voor alle

Advantix-douchegootrooster,

voor bedekkingshoogten van 12 mm

(tegels en lijm),

1000                        Viega 745387

Artikel-nr.: 745394

Model-nr.: 498245

Stuks

Advantix-douchegoot montageframe,

roestvast staal, 1200 mm          Viega 745394

Advantix-douchegoot montageframe,

van roestvast staal 1.4301,

standaard uitvoering, geschikt voor alle

Advantix-douchegootrooster,

voor bedekkingshoogten van 12 mm

(tegels en lijm),

1200                        Viega 745394

Artikel-nr.: 737153

Model-nr.: 498250

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

mat roestvast staal, 750 mm      Viega 737153

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 750            Viega 737153

Artikel-nr.: 737160

Model-nr.: 498250

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

mat roestvast staal, 800 mm      Viega 737160

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 800            Viega 737160

Artikel-nr.: 737177

Model-nr.: 498250

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

mat roestvast staal, 900 mm      Viega 737177

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 900            Viega 737177

Artikel-nr.: 737184

Model-nr.: 498250

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

mat roestvast staal, 1000 mm     Viega 737184

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 1000           Viega 737184

Artikel-nr.: 737191

Model-nr.: 498250

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

mat roestvast staal, 1200 mm     Viega 737191

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 1200           Viega 737191

Artikel-nr.: 737207

Model-nr.: 498251

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

glanzend roestvast staal, 750 mm  Viega 737207

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 750            Viega 737207

Artikel-nr.: 737214

Model-nr.: 498251

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

glanzend roestvast staal, 800 mm  Viega 737214

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 800            Viega 737214

Artikel-nr.: 737221

Model-nr.: 498251

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

glanzend roestvast staal, 900 mm  Viega 737221

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 900            Viega 737221

Artikel-nr.: 737238

Model-nr.: 498251

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

glanzend roestvast staal, 1000 mm Viega 737238

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 1000           Viega 737238

Artikel-nr.: 737245

Model-nr.: 498251

Stuks

Advantix-rooster van de douchegoot ER10 hoekig,

glanzend roestvast staal, 1200 mm Viega 737245

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER10

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met hoekige contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER10, 1200           Viega 737245

Artikel-nr.: 737252

Model-nr.: 498260

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

mat roestvast staal,750 mm        Viega 737252

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 750            Viega 737252

Artikel-nr.: 737269

Model-nr.: 498260

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

mat roestvast staal,800 mm        Viega 737269

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 800            Viega 737269

Artikel-nr.: 737276

Model-nr.: 498260

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

mat roestvast staal,900 mm        Viega 737276

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 900            Viega 737276

Artikel-nr.: 737283

Model-nr.: 498260

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

mat roestvast staal,1000 mm       Viega 737283

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 1000           Viega 737283

Artikel-nr.: 737290

Model-nr.: 498260

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

mat roestvast staal,1200 mm       Viega 737290

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

uitvoering mat

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 1200           Viega 737290

Artikel-nr.: 737306

Model-nr.: 498261

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

glanzend roestvast staal,750 mm    Viega 737306

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 750            Viega 737306

Artikel-nr.: 737313

Model-nr.: 498261

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

glanzend roestvast staal,800 mm    Viega 737313

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 800            Viega 737313

Artikel-nr.: 737320

Model-nr.: 498261

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

glanzend roestvast staal,900 mm    Viega 737320

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 900            Viega 737320

Artikel-nr.: 737337

Model-nr.: 498261

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

glanzend roestvast staal, 1000 mm   Viega 737337

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 1000           Viega 737337

Artikel-nr.: 737344

Model-nr.: 498261

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER11 rond,

glanzend roestvast staal, 1200 mm   Viega 737344

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER11

Uitvoering glanzend

van roestvast staal 1.4301,

met ronde contour,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER11, 1200           Viega 737344

Artikel-nr.: 737405

Model-nr.: 498271

Stuks

Advantix-douchegootrooster betegelbaar,

ER12, roestvast staal 750 mm Viega 737405

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER12

Uitvoering betegelbaar

van roestvast staal 1.4301,

Voor het leggen van een vloerbedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER12, 750            Viega 737405

Artikel-nr.: 737412

Model-nr.: 498271

Stuks

Advantix-douchegootrooster betegelbaar,

ER12, roestvast staal 800 mm Viega 737412

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER12

Uitvoering betegelbaar

van roestvast staal 1.4301,

Voor het leggen van een vloerbedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER12, 800            Viega 737412

Artikel-nr.: 737429

Model-nr.: 498271

Stuks

Advantix-douchegootrooster betegelbaar,

ER12, roestvast staal 900 mm Viega 737429

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER12

Uitvoering betegelbaar

van roestvast staal 1.4301,

Voor het leggen van een vloerbedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER12, 900            Viega 737429

Artikel-nr.: 737436

Model-nr.: 498271

Stuks

Advantix-douchegootrooster betegelbaar,

ER12, roestvast staal 1000 mm     Viega 737436

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER12

Uitvoering betegelbaar

van roestvast staal 1.4301,

Voor het leggen van een vloerbedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER12, 1000           Viega 737436

Artikel-nr.: 737443

Model-nr.: 498271

Stuks

Advantix-douchegootrooster betegelbaar,

ER12, roestvast staal 1200 mm     Viega 737443

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER12

Uitvoering betegelbaar

van roestvast staal 1.4301,

Voor het leggen van een vloerbedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER12, 1200           Viega 737443

Artikel-nr.: 737351

Model-nr.: 498270

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER13,

roestvast staal 750 mm            Viega 737351

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER13

van roestvast staal 1.4301,

voor een bedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met rondom lopende rand van 10 mm,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER13, 750            Viega 737351

Artikel-nr.: 737368

Model-nr.: 498270

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER13,

roestvast staal 800 mm            Viega 737368

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER13

van roestvast staal 1.4301,

voor een bedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met rondom lopende rand van 10 mm,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER13, 800            Viega 737368

Artikel-nr.: 737375

Model-nr.: 498270

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER13,

roestvast staal 900 mm            Viega 737375

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER13

van roestvast staal 1.4301,

voor een bedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met rondom lopende rand van 10 mm,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER13, 900            Viega 737375

Artikel-nr.: 737382

Model-nr.: 498270

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER13,

roestvast staal 1000 mm           Viega 737382

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER13

van roestvast staal 1.4301,

voor een bedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met rondom lopende rand van 10 mm,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER13, 1000           Viega 737382

Artikel-nr.: 737399

Model-nr.: 498270

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER13,

roestvast staal 1200 mm           Viega 737399

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER13

van roestvast staal 1.4301,

voor een bedekking van tegels

of natuursteen in willekeurige hoogte

met rondom lopende rand van 10 mm,

met verstelvoetset en zeefinzet

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER13, 1200           Viega 737399

Artikel-nr.: 737504

Model-nr.: 498281

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/lichtgrijs 750 mm   Viega 737504

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/lichtgrijs

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 750            Viega 737504

Artikel-nr.: 737511

Model-nr.: 498281

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/lichtgrijs 800 mm   Viega 737511

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/lichtgrijs

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 800            Viega 737511

Artikel-nr.: 737528

Model-nr.: 498281

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/lichtgrijs 900 mm   Viega 737528

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/lichtgrijs

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 900            Viega 737528

Artikel-nr.: 737535

Model-nr.: 498281

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/lichtgrijs 1000 mm  Viega 737535

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/lichtgrijs

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 1000           Viega 737535

Artikel-nr.: 737542

Model-nr.: 498281

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/lichtgrijs 1200 mm  Viega 737542

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/lichtgrijs

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 1200           Viega 737542

Artikel-nr.: 737450

Model-nr.: 498280

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/zwart 750 mm    Viega 737450

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/zwart

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 750            Viega 737450

Artikel-nr.: 737467

Model-nr.: 498280

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/zwart 800 mm    Viega 737467

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/zwart

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 800            Viega 737467

Artikel-nr.: 737474

Model-nr.: 498280

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/zwart 900 mm    Viega 737474

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/zwart

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 900            Viega 737474

Artikel-nr.: 737481

Model-nr.: 498280

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/zwart 1000 mm   Viega 737481

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/zwart

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 1000           Viega 737481

Artikel-nr.: 737498

Model-nr.: 498280

Stuks

Advantix-douchegootrooster ER 14,

glas helder/zwart 1200 mm   Viega 737498

Advantix-douchegootrooster,

Visign ER14

met enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)

glas helder/zwart

met verstelvoetset, zeefinzet

en vierkant roestvaststalen element,

in hoogte verstelbaar

VISIGN ER14, 1200           Viega 737498

Artikel-nr.: 759469

Model-nr.: 498285

Stuks

Advantix-overgangsstuk DN 40/50

PP niet lijmbaar            Viega 759469

Advantix-overgangsstuk DN 40/50

PP niet lijmbaar

Geschikt voor Advantix-sifon

voor Advantix-douchegoot

Model 4982.92, 4982.93

Uitvoering:

Lippendichting

40/50                       Viega 759469

Artikel-nr.: 571788

Model-nr.: 493822

Stuks

Montagelijm,

Viega 571788

Montagelijm,

voor een supervlakke badkamerafvoer met

Schlüter-KERDI-afdichtingsmat,

-                           Viega 571788

Artikel-nr.: 619121

Model-nr.: 496495

Stuks

Afdichtingsband,

Viega 619121

Afdichtingsband,

voor Visign-douchegoot

en Visign-hoekafvoer

5000 X 125 X 0,1            Viega 619121

Artikel-nr.: 593933

Model-nr.: 497170

Stuks

Verlengingsset, voor Visign-douchegoot-

rooster bij natuursteenbekleding,Viega 593933

verlengingsset,

voor Visign douchegootrooster,

voor verlenging bij toepassing

van natuursteenbekleding,

10                          Viega 593933

Artikel-nr.: 689704

Model-nr.: 496590

Stuks

Gereedschap voor demontage van alle

Advantix-roosters Viega 689704

# Advantix Vario-douchegoten inbouwhoogte vanaf 70 mm

Artikel-nr.: 721671

Model-nr.: 496610

Stuks

Advantix Vario-douchegoot, basiselement,

renovatiemodel            Viega 721671

Advantix Vario-douchegoot, basiselement,

traploos inkortbaar,

70 mm (renovatiemodel)

voor de hechtende afdichting

(betegelde douche) met

samengestelde afdichting of afdichtingsmat,

van hoogwaardig kunststof,

met verstelvoetset, afsluitkappen,

afvoergarnituur zelfreinigend,

vloerrooster in hoogte verstelbaar,

zeefinzet, afdichtingsflens,

afdichtingstoebehoren,

zaaghulp en afvoerbochten DN40/50 45°,

Afvoercapaciteit volgens

DIN EN 1253 0,55 - 0,6 l/s.

Waterslothoogte 25 mm

Bij dit afvoermodel is

gezien de hoge positie van de

aansluitbuis

onvoldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

300 - 1200                  Viega 721671

# Advantix Vario-douchegoten inbouwhoogte vanaf 95 mm

Artikel-nr.: 686277

Model-nr.: 496510

Stuks

Advantix Vario-douchegoot, basiselement,

300 -1200                   Viega 686277

Advantix Vario-douchegoot, basiselement,

traploos instelbaar van 300 tot 1200 mm

inkortbare douchegoot

van hoogwaardig kunststof,

Hoogte 95 tot 165 mm,

Afvoercapaciteit

conform DIN EN 1253 0,4 - 0,8 l/s,

met afsluitkappen en

in hoogte verstelbare insteekroosterhouder,

met verstelvoeten,

met zelfreinigende afvoergarnituur

en verwijderbare vuilvanger,

met hoogtecompensatiestuk,

met afdichtingsflens en

afdichtingstoebehoren voor het gebruik

van samengestelde afdichtingen of

afdichtingsbanen (bijv. KERDI)

in de samengestelde afdichting

(bijv. betegelde douches),

Bij dit afvoermodel is

in de laatste inbouwvariant,

in de omgeving van de aansluitbuis geen

voldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

300 - 1200                  Viega 686277

# Advantix Vario-douchegoten Advantix Vario-douchegoot-accessoires

Artikel-nr.: 686284

Model-nr.: 496530

Stuks

Visign SR1-insteekrooster,

300 - 1200 mat             Viega 686284

Visign SR1-insteekrooster,

300 - 1200 mm,

met montagetoebehoren

en afdekkappen in matte

Uitvoering

VISIGNSR1-300-1200          Viega 686284

Artikel-nr.: 686291

Model-nr.: 496531

Stuks

Visign SR2-insteekrooster,

300 - 1200 glanzend         Viega 686291

Visign SR2-insteekrooster,

300 - 1200 mm,

met montagetoebehoren

en afdekkappen in glanzende

Uitvoering

VISIGNSR2-300-1200          Viega 686291

Artikel-nr.: 711870

Model-nr.: 496532

Stuks

Visign SR3-insteekrooster,

300 - 1200 zwart          Viega 711870

Visign SR3-insteekrooster,

300-1200 mm,

met montagetoebehoren en afdekkappen

in zwarte uitvoering

SR3-300-1200                Viega 711870

Artikel-nr.: 711887

Model-nr.: 496533

Stuks

Visign SR4-insteekrooster

300 - 1200 wit             Viega 711887

Visign SR4-insteekrooster,

300-1200 mm,

met montagetoebehoren en afdekkappen

in witte uitvoering

SR4-300-1200                Viega 711887

Artikel-nr.: 769550

Model-nr.: 496579

Stuks

Advantix Vario-afvoeradapter

verticaal zonder sifonViega 769550

Advantix Vario-afvoeradapter

voor Advantix Vario-douchegoten

geschikt voor Advantix Vario-douchegoten,

Advantix Vario-wandafvoer

Uitvoering

Profielafdichting

Technische gegevens

zonder sifon

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 10 mm 0,7 l/s

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 20 mm 1,0 l/s

80 X 50                     Viega 769550

Artikel-nr.: 761974

Model-nr.: 498284

Stuks

Advantix Vario-montageframe

roestvast staal 1.4301            Viega 761974

Advantix Vario-montageframe

geschikt voor Advantix

Vario-douchegoten en wandafvoer

Dekhoogte van 12-15 mm

(tegels en lijm)

Roestvast staal 1.4301

Model 4982.84

-                           Viega 761974

Artikel-nr.: 686321

Model-nr.: 496580

Stuks

toebehorenset, voor natuursteenbekleding

tot 30 mm                    Viega 686321

Advantix-toebehorenset,

voor natuursteenbekleding tot 30 mm

15 - 25                     Viega 686321

Artikel-nr.: 689728

Model-nr.: 496586

Stuks

Advantix-toebehorenset,

glanzende uitvoering        Viega 689728

Advantix-toebehorenset,

voor Advantix insteekrooster Visign

Model 4965.30, 4965.31,

4965.32, 4965.33

-                           Viega 689728

Artikel-nr.: 686383

Model-nr.: 496586

Stuks

Advantix-toebehorenset,

matte uitvoering            Viega 686383

Advantix-toebehorenset,

voor Advantix insteekrooster Visign

Model 4965.30, 4965.31,

4965.32, 4965.33

-                           Viega 686383

Artikel-nr.: 713072

Model-nr.: 496586

Stuks

Advantix-toebehorenset,

zwarte uitvoering         Viega 713072

Advantix-toebehorenset,

voor Advantix insteekrooster Visign

Model 4965.30, 4965.31,

4965.32, 4965.33

-                           Viega 713072

Artikel-nr.: 713089

Model-nr.: 496586

Stuks

Advantix-toebehorenset,

witte uitvoering            Viega 713089

Advantix-toebehorenset,

voor Advantix insteekrooster Visign

Model 4965.30, 4965.31,

4965.32, 4965.33

-                           Viega 713089

Artikel-nr.: 708917

Model-nr.: 496512

Stuks

Advantix Vario-verbindingsstuk

210x110 mm                  Viega 708917

Advantix Vario-verbindingsstuk,

voor de verbinding van twee

Vario-douchegoot model 4965.10,

kunststof hoogwaardig,

Uitvoering:

montagebit, afstandhouder

200                         Viega 708917

Artikel-nr.: 708931

Model-nr.: 496516

Stuks

Advantix Vario-eindafsluitstuk

275x110 mm                  Viega 708931

Advantix Vario-eindafsluitstuk

voor verlenging van de

Vario-douchegoot model 4965.10,

kunststof hoogwaardig,

Uitvoering:

verstelvoet, afstandhouder,

afdichtingsband, montagebit

275 X 110                   Viega 708931

Artikel-nr.: 721695

Model-nr.: 496616

Stuks

Advantix Vario-eindafsluitstuk

renovatiemodel            Viega 721695

Advantix Vario-eindafsluitstuk

70 mm, (renovatiemodel)

voor verlenging,

geschikt voor Advantix

Vario-douchegoot model 4966.10

van hoogwaardig kunststof,

met verstelvoet, afstandhouder,

afdichtingsband en montagetoebehoren

275 X 110                   Viega 721695

Artikel-nr.: 708924

Model-nr.: 496514

Stuks

Advantix Vario-verbindingsstuk hoek,

290x110 mm                  Viega 708924

Advantix Vario-verbindingsstuk hoek,

voor verlenging van de

Vario-douchegoot model 4965.10,

kunststof hoogwaardig,

Uitvoering:

verstelvoet, afstandhouder,

afdichtingsband, montagebit

290 X 110                   Viega 708924

Artikel-nr.: 721688

Model-nr.: 496614

Stuks

Advantix Vario-verbindingsstuk 90°

renovatiemodel            Viega 721688

Advantix Vario-verbindingsstuk 90°,

70 mm, (renovatiemodel)

voor de verbinding van twee douchegoten,

geschikt voor Advantix

Vario-douchegoot model4966.10

van hoogwaardig kunststof,

met verstelvoet, afstandhouder,

afdichtingsband en montagetoebehoren

290 X 110                   Viega 721688

Artikel-nr.: 711832

Model-nr.: 496560

Stuks

Visign SR1-insteekroosterset,

200 mat                    Viega 711832

Visign SR1-insteekroosterset,

200 mm,

voor Advantix Vario-eindafsluitstuk,

Advantix Vario-verbindingsstuk hoek

met montagetoebehoren en afdekkappen

in matte uitvoering

SR1-200                     Viega 711832

Artikel-nr.: 711849

Model-nr.: 496561

Stuks

Visign SR2-insteekroosterset,

200 glanzend                Viega 711849

Visign SR2-insteekroosterset,

200 mm,

voor Advantix Vario-eindafsluitstuk,

Advantix Vario-verbindingsstuk hoek

met montagetoebehoren en afdekkappen

in glanzende uitvoering

SR2-200                     Viega 711849

Artikel-nr.: 711856

Model-nr.: 496562

Stuks

Visign SR3-insteekroosterset,

200 zwart                 Viega 711856

Visign SR3-insteekroosterset,

200 mm,

voor Advantix Vario-eindafsluitstuk,

Advantix Vario-verbindingsstuk hoek

met montagetoebehoren en afdekkappen

in zwarte uitvoering

SR3-200                     Viega 711856

Artikel-nr.: 711863

Model-nr.: 496563

Stuks

Visign SR4-insteekroosterset,

200 wit                    Viega 711863

Visign SR4-insteekroosterset,

200 mm,

voor Advantix Vario-eindafsluitstuk,

Advantix Vario-verbindingsstuk hoek

met montagetoebehoren en afdekkappen

in witte uitvoering

SR4-200                     Viega 711863

Artikel-nr.: 711795

Model-nr.: 496550

Stuks

Advantix-toebehorenset verbindingsstuk,

matte uitvoering            Viega 711795

Advantix-toebehorenset verbindingsstuk

voor Advantix Vario-verbindingsstuk

optioneel voor Advantix Vario-

verbindingsstuk hoek

-                           Viega 711795

Artikel-nr.: 711801

Model-nr.: 496550

Stuks

Advantix-toebehorenset verbindingsstuk,

glanzende uitvoering        Viega 711801

Advantix-toebehorenset verbindingsstuk

voor Advantix Vario-verbindingsstuk

optioneel voor Advantix Vario-

verbindingsstuk hoek

-                           Viega 711801

Artikel-nr.: 711818

Model-nr.: 496550

Stuks

Advantix-toebehorenset verbindingsstuk,

zwarte uitvoering         Viega 711818

Advantix-toebehorenset verbindingsstuk

voor Advantix Vario-verbindingsstuk

optioneel voor Advantix Vario-

verbindingsstuk hoek

-                           Viega 711818

Artikel-nr.: 711825

Model-nr.: 496550

Stuks

Advantix-toebehorenset verbindingsstuk,

witte uitvoering            Viega 711825

Advantix-toebehorenset verbindingsstuk

voor Advantix Vario-verbindingsstuk

optioneel voor Advantix Vario-

verbindingsstuk hoek

-                           Viega 711825

Artikel-nr.: 711788

Model-nr.: 496551

Stuks

Advantix-afmontageset verbindingsst. hoek

matte uitvoering            Viega 711788

Advantix-afmontageset,

verbindingsstuk hoek,

voor Advantix Vario

verbindingsstuk hoek,

-                           Viega 711788

Artikel-nr.: 711757

Model-nr.: 496551

Stuks

Advantix-afmontageset verbindingsst. hoek

glanzende uitvoering        Viega 711757

Advantix-afmontageset,

verbindingsstuk hoek,

voor Advantix Vario

verbindingsstuk hoek,

-                           Viega 711757

Artikel-nr.: 711771

Model-nr.: 496551

Stuks

Advantix-afmontageset verbindingsst. hoek

zwarte uitvoering         Viega 711771

Advantix-afmontageset,

verbindingsstuk hoek,

voor Advantix Vario

verbindingsstuk hoek,

-                           Viega 711771

Artikel-nr.: 711764

Model-nr.: 496551

Stuks

Advantix-afmontageset verbindingsst. hoek

witte uitvoering            Viega 711764

Advantix-afmontageset,

verbindingsstuk hoek,

voor Advantix Vario

verbindingsstuk hoek,

-                           Viega 711764

Artikel-nr.: 711894

Model-nr.: 496540

Stuks

Advantix-toebehorenset,

tot 30 mm verbindingsstuk   Viega 711894

Advantix-toebehorenset,

voor Advantix-afmontageset verbindingsstuk

voor natuursteenbekleding tot 30 mm

-                           Viega 711894

Artikel-nr.: 711900

Model-nr.: 496544

Stuks

Advantix-toebehorenset,

tot 30 mm verbindingsset hoek Viega 711900

Advantix-toebehorenset,

voor Advantix afmontageset

verbindingsstuk hoek,

voor natuursteenbekleding tot 30 mm

-                           Viega 711900

Artikel-nr.: 689711

Model-nr.: 496591

Stuks

Reinigingshulp, voor gebruik van een

reinigingszuigklok       Viega 689711

Artikel-nr.: 689704

Model-nr.: 496590

Stuks

Gereedschap voor demontage van alle

Advantix-roosters Viega 689704

Artikel-nr.: 151874

Model-nr.: 2043

Stuks

Ontbramer

Viega 151874

# Advantix Vario-douchegoot wand inbouwhoogte vanaf 70 mm

Artikel-nr.: 736736

Model-nr.: 496810

Stuks

Advantix Vario douchegoot-wandafvoer

renovatiemodel,300-1200   Viega 736736

Advantix Vario-wandafvoer

70 mm, (renovatiemodel)

Basiselement,

traploos inkortbaar van 300 tot 1200 mm,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche) met samengestelde afdichting

of afdichtingsmat,

kunststof hoogwaardig,

Hoogte 70 tot 100  mm

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 0,6 l/s

met verstelvoetset, 4 afsluitkappen,

afvoergarnituur zelfreinigend,

tegelrail flexibel

aanpasbaar, zeefinzet uitneembaar,

tegelbescherming- en controlegereedschap,

reinigingsborstels, afdichtingsflens,

afdichtingstoebehoren, zaaghulp

Waterslothoogte 25 mm

Bij dit afvoermodel is

gezien de hoge positie van de

aansluitbuis

onvoldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

300 - 1200                  Viega 736736

# Advantix Vario-douchegoot wand inbouwhoogte vanaf 90 mm

Artikel-nr.: 736552

Model-nr.: 496710

Stuks

Advantix Vario-douchegoot-wandafvoer,

300-1200                    Viega 736552

Advantix Vario-wandafvoer

Basiselement,

traploos inkortbaar van 300 tot 1200 mm,

voor samengestelde afdichting

(betegelde douche) met samengestelde afdichting

of afdichtingsmat,

kunststof hoogwaardig

Hoogte 90 tot 160  mm

Afvoercapaciteit volgens

DIN EN 1253 0,6 - 0,9 l/s

met verstelvoetset, 4 afsluitkappen,

afvoergarnituur zelfreinigend,

tegelrail flexibel

aanpasbaar, zeefinzet uitneembaar,

tegelbescherming- en controlegereedschap,

schoonmaakborstels, afdichtingsflens,

afdichtingstoebehoren, zaaghulp

Waterslothoogte 50 mm

Bij dit afvoermodel is

in de laatste inbouwvariant,

in de omgeving van de aansluitbuis geen

voldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

300 - 1200                  Viega 736552

# Advantix Vario-douchegoot wand Advantix Vario-douchegoot-toebehoren wand

Artikel-nr.: 736569

Model-nr.: 496730

Stuks

Advantix Vario-insteekrooster wandafvoer mat

Visign SR1 300 -1200 mm     Viega 736569

Advantix Vario-insteekrooster wandafvoer

Visign SR1,

traploos inkortbaar van 300 tot 1200 mm,

geschikt voor

Advantix Vario-wandafvoer

Model 4967.10, 4968.10,

roestvast staal 1.4301,

uitvoering mat

met afdekkappen, montagetoebehoren,

300-1200                    Viega 736569

Artikel-nr.: 736576

Model-nr.: 496731

Stuks

Advantix Vario-insteekrooster wandafvoer

glanzend Visign SR2         Viega 736576

Advantix Vario-insteekrooster wandafvoer

Visign SR2

traploos inkortbaar van 300 tot 1200 mm,

geschikt voor

Advantix Vario-wandafvoer

Model 4967.10, 4968.10,

Roestvast staal 1.4301

Uitvoering glanzend

met afdekkappen, montagetoebehoren,

300-1200                    Viega 736576

Artikel-nr.: 736583

Model-nr.: 496732

Stuks

Advantix Vario-insteekrooster wandafvoer

zwart Visign SR3          Viega 736583

Advantix Vario-insteekrooster wandafvoer

Visign SR3

traploos inkortbaar van 300 tot 1200 mm,

geschikt voor

Advantix Vario-wandafvoer

Model 4967.10, 4968.10,

Roestvast staal 1.4301

Uitvoering zwart

met afdekkappen, montagetoebehoren,

300-1200                    Viega 736583

Artikel-nr.: 736590

Model-nr.: 496733

Stuks

Advantix Vario-insteekrooster wandafvoer wit

Visign SR4 300 -1200 mm     Viega 736590

Advantix Vario-insteekrooster wandafvoer

Visign SR4

traploos inkortbaar van 300 tot 1200 mm,

geschikt voor

Advantix Vario-wandafvoer

Model 4967.10, 4968.10,

Roestvast staal 1.4301

Uitvoering wit

met afdekkappen, montagetoebehoren,

300-1200                    Viega 736590

Artikel-nr.: 769550

Model-nr.: 496579

Stuks

Advantix Vario-afvoeradapter

verticaal zonder sifonViega 769550

Advantix Vario-afvoeradapter

voor Advantix Vario-douchegoten

geschikt voor Advantix Vario-douchegoten,

Advantix Vario-wandafvoer

Uitvoering

Profielafdichting

Technische gegevens

zonder sifon

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 10 mm 0,7 l/s

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 20 mm 1,0 l/s

80 X 50                     Viega 769550

Artikel-nr.: 761974

Model-nr.: 498284

Stuks

Advantix Vario-montageframe

roestvast staal 1.4301            Viega 761974

Advantix Vario-montageframe

geschikt voor Advantix

Vario-douchegoten en wandafvoer

Dekhoogte van 12-15 mm

(tegels en lijm)

Roestvast staal 1.4301

Model 4982.84

-                           Viega 761974

Artikel-nr.: 736606

Model-nr.: 496786

Stuks

Advantix Vario-toebehorenset roestvast staal

Uitvoering mat             Viega 736606

Advantix Vario-toebehorenset

voor Advantix Vario-wandafvoer

geschikt voor Advantix Vario-insteekrooster

model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.3

van roestvast staal 1.4301

20                          Viega 736606

Artikel-nr.: 736613

Model-nr.: 496786

Stuks

Advantix Vario-toebehorenset roestvast staal

Uitvoering glanzend         Viega 736613

Advantix Vario-toebehorenset

voor Advantix Vario-wandafvoer

geschikt voor Advantix Vario-insteekrooster

model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.3

van roestvast staal 1.4301

20                          Viega 736613

Artikel-nr.: 736620

Model-nr.: 496786

Stuks

Advantix Vario-toebehorenset roestvast staal

Uitvoering zwart          Viega 736620

Advantix Vario-toebehorenset

voor Advantix Vario-wandafvoer

geschikt voor Advantix Vario-insteekrooster

model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.3

van roestvast staal 1.4301

20                          Viega 736620

Artikel-nr.: 736637

Model-nr.: 496786

Stuks

Advantix Vario-toebehorenset roestvast staal

Uitvoering wit             Viega 736637

Advantix Vario-toebehorenset

voor Advantix Vario-wandafvoer

geschikt voor Advantix Vario-insteekrooster

model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.3

van roestvast staal 1.4301

20                          Viega 736637

Artikel-nr.: 689704

Model-nr.: 496590

Stuks

Gereedschap voor demontage van alle

Advantix-roosters Viega 689704

# Advantix-hoekafvoeren inbouwhoogte vanaf 110 mm

Artikel-nr.: 592363

Model-nr.: 497280

Stuks

Visign-hoekafvoer basiselement, recht,

DN40/50, mat,              Viega 592363

Visign-hoekafvoer basiselement,

recht,

van roestvast staal,

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 274,

0,45 l/s tot 0,7 l/s,

met verstelvoeten,

met in de hoogte en aan de zijkanten verstelbaar

roosterframe,

met sifon en

verwijderbare vuilvanger,

met hoogtecompensatiestuk,

met afdichtingsflens,

geluidsisolatieband,

bevestigingsmateriaal en

Schlüter-Kerdi-afdichtingsband

incl. lijm voor het gebruik van

samengestelde afdichtingen of afdichtingsbanen

(bijv. Kerdi) bij dunbedconstructies

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

Bij dit afvoermodel is

in de laatste inbouwvariant,

in de omgeving van de aansluitbuis geen

voldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

DN 40/50                    Viega 592363

Artikel-nr.: 619794

Model-nr.: 497281

Stuks

Visign-hoekafvoer basiselement, recht,

DN40/50, glanzend,          Viega 619794

Visign-hoekafvoer basiselement,

recht,

van roestvast staal,

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 274,

0,45 l/s tot 0,7 l/s,

met verstelvoeten,

met in de hoogte en aan de zijkanten verstelbaar

roosterframe,

met sifon en

verwijderbare vuilvanger,

met hoogtecompensatiestuk,

met afdichtingsflens,

geluidsisolatieband,

bevestigingsmateriaal en

Schlüter-Kerdi-afdichtingsband

incl. lijm voor het gebruik van

samengestelde afdichtingen of afdichtingsbanen

(bijv. Kerdi) bij dunbedconstructies

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

Bij dit afvoermodel is

in de laatste inbouwvariant,

in de omgeving van de aansluitbuis geen

voldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

DN50                        Viega 619794

Artikel-nr.: 627010

Model-nr.: 497282

Stuks

Visign-hoekafvoer basiselement, recht,

z. muurplaat, mat, DN40/50 Viega 627010

Visign-hoekafvoer basiselement,

recht, zonder wandplaat,

van roestvast staal,

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 274,

0,45 l/s tot 0,7 l/s,

met verstelvoeten,

met in de hoogte en aan de zijkanten verstelbaar

roosterframe,

met sifon en

verwijderbare vuilvanger,

met hoogtecompensatiestuk,

met afdichtingsflens,

bevestigingsmateriaal en

Schlüter-Kerdi-afdichtingsband met

lijm voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen (bijv. KERDI)

bij dunbedconstructies

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

Bij dit afvoermodel is

in de laatste inbouwvariant,

in de omgeving van de aansluitbuis geen

voldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

DN 40/50                    Viega 627010

Artikel-nr.: 627003

Model-nr.: 497283

Stuks

Visign-hoekafvoer basiselement, recht,

z. wandpl.,glanzend,DN40/50 Viega 627003

Visign-hoekafvoer basiselement,

recht, zonder wandplaat,

van roestvast staal,

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 274,

0,45 l/s tot 0,7 l/s,

met verstelvoeten,

met in de hoogte en aan de zijkanten verstelbaar

roosterframe,

met sifon en

verwijderbare vuilvanger,

met hoogtecompensatiestuk,

met afdichtingsflens,

bevestigingsmateriaal en

Schlüter-Kerdi-afdichtingsband met

lijm voor het gebruik van samengestelde afdichtingen

of afdichtingsbanen (bijv. KERDI)

bij dunbedconstructies

(bijv. betegelde douches),

belastbaarheidsklasse K = 300 kg

Bij dit afvoermodel is

in de laatste inbouwvariant,

in de omgeving van de aansluitbuis geen

voldoende afwerkvloer

mogelijk.

Hier moet de planner

tijdig rekening mee houden.

Een mogelijke oplossing ter plaatse

met betrekking tot de tegelgrootte en/of

eventueel ingieten van

epoxyhars moet worden ingepland!

DN 40/50                    Viega 627003

# Advantix-hoekafvoeren Advantix-hoekafvoeren-toebehoren

Artikel-nr.: 592387

Model-nr.: 497230

Stuks

Designrooster EA1,

165x20, mat,               Viega 592387

Designrooster EA1,

recht,

in matte uitvoering,

300 EA1                     Viega 592387

Artikel-nr.: 592394

Model-nr.: 497231

Stuks

Designrooster EA1,

165x20, glanzend,           Viega 592394

Designrooster EA1,

recht,

in glanzende uitvoering,

300 EA1                     Viega 592394

Artikel-nr.: 592400

Model-nr.: 497240

Stuks

Designrooster EA2,

165x20, mat,               Viega 592400

Designrooster EA2,

recht,

in matte uitvoering,

300 EA2                     Viega 592400

Artikel-nr.: 592417

Model-nr.: 497241

Stuks

Designrooster EA2,

165x20, glanzend,           Viega 592417

Designrooster EA2,

recht,

in glanzende uitvoering,

300 EA2                     Viega 592417

Artikel-nr.: 605414

Model-nr.: 497410

Stuks

Designrooster EA3,

165x20, mat,               Viega 605414

Designrooster EA3,

recht,

in matte uitvoering,

165 X 20 EA3                Viega 605414

Artikel-nr.: 605407

Model-nr.: 497411

Stuks

Designrooster EA3,

165x20, glanzend,           Viega 605407

Designrooster EA3,

recht,

in glanzende uitvoering,

165 X 20 EA3                Viega 605407

Artikel-nr.: 605704

Model-nr.: 497420

Stuks

Designrooster EA4,

165x20, mat,               Viega 605704

Designrooster EA4,

recht,

in matte uitvoering,

165 X 20                    Viega 605704

Artikel-nr.: 690397

Model-nr.: 498065

Stuks

Advantix-sifon voor

Advantix-hoekafvoeren, 66 mm  Viega 690397

Advantix-sifon

voor Advantix-hoekafvoeren, 66 mm,

voor de ombouw van

Advantix-hoekafvoeren

naar een inbouwhoogte van 66 mm,

voor hoekafvoer modellen 4972.80

en 4972.81

Afvoercapaciteit volgens

DIN EN 1253 0,40 l/s*,

waterslothoogte 25  mm,

met reinigingsmogelijkheid

van de aansluitleiding

met uitneembare vuilvanger.

*= bij 10 mm waterstuwhoogte,

DN 40/50                    Viega 690397